T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Kamera Görüntülerinden Araç Tespiti ve Park Uygunluğu Analizi için Yapay Zekâ Tabanlı Sistem

BİTİRME PROJESİ

Hazırlayanlar

Kerem Yağız KARAKAŞ 202213709064

Ahmet EKŞİOĞLU 202113709025

Ezgi KIRNAPCI 202113709041

Danışman

Prof. Dr. Selçuk KAVUT

Balıkesir 2026

KISALTMA LİSTESİ

ADAS   : Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (Advanced Driver Assistance Systems)

AP     : Ortalama İsabet (Average Precision)

BEV    : Kuş Bakışı Görünüm (Bird's Eye View)

CLAHE  : Kontrast Sınırlı Uyarlamalı Histogram Eşitleme

CNN    : Evrişimli Sinir Ağı (Convolutional Neural Network)

COCO   : Common Objects in Context (veri seti)

CPU    : Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit)

F1     : F1 Skoru (kesinlik ve duyarlılığın harmonik ortalaması)

FN     : Yanlış Negatif (False Negative)

FP     : Yanlış Pozitif (False Positive)

FPS    : Saniyedeki Kare Sayısı (Frames Per Second)

GPU    : Grafik İşlem Birimi (Graphics Processing Unit)

HOG    : Yönlü Gradyan Histogramları (Histogram of Oriented Gradients)

HSV    : Renk-Doygunluk-Parlaklık renk uzayı (Hue-Saturation-Value)

IoU    : Kesişimin Birleşime Oranı (Intersection over Union)

IPM    : Ters Perspektif Dönüşümü (Inverse Perspective Mapping)

LAB    : Parlaklık-renk (L*a*b*) renk uzayı

LK     : Lucas-Kanade (optik akış yöntemi)

mAP    : Ortalama İsabet Ortalaması (mean Average Precision)

MiDaS  : Monoküler derinlik kestirim modeli

NMS    : Maksimum-Olmayan Bastırma (Non-Maximum Suppression)

ORB    : Oriented FAST and Rotated BRIEF (öznitelik tanımlayıcı)

RANSAC : Rastgele Örnek Uzlaşması (Random Sample Consensus)

ROI    : İlgi Bölgesi (Region of Interest)

SSD    : Single Shot MultiBox Detector

STT    : Konuşmadan Metne (Speech to Text)

SVM    : Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine)

TP     : Doğru Pozitif (True Positive)

TTS    : Metinden Sese (Text to Speech)

YOLO   : You Only Look Once (nesne tespit mimarisi)

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 4.1. Sistemin uçtan uca işlem hattı (sistem_mimarisi.png)

Şekil 6.1. Boş/dolu yer tespiti örnek çıktısı (outputs/visualizations/)

Şekil 6.2. Kuş bakışı (IPM) görünümü ve metrik ölçüm

Şekil 6.3. Sentetik değerlendirme karışıklık matrisi

(outputs/evaluation_synthetic/confusion_matrix.png)

Şekil 6.4. Sentetik değerlendirme metrik çubuk grafiği

(outputs/evaluation_synthetic/detection_metrics.png)

Şekil 6.5. Ablasyon: yapılandırma karşılaştırması

(outputs/ablation/method_comparison.png)

TABLO LİSTESİ

Tablo 6.1. Sentetik senaryo değerlendirme sonuçları

Tablo 6.2. Yapılandırma karşılaştırması (ablasyon)

ÖNSÖZ

Bu bitirme çalışmasında, kamera görüntülerinden araç tespiti ve park

uygunluğu analizi gerçekleştiren, yapay zekâ tabanlı bütünleşik bir sistem

geliştirilmiştir. Çalışma boyunca bilgisayarlı görü, derin öğrenme ve gerçek

zamanlı sistem tasarımı alanlarında edinilen bilgi ve deneyimler, bu kitapta bir

araya getirilmiştir.

Çalışmanın her aşamasında değerli bilgi ve yönlendirmeleriyle bize destek olan,

araştırma yaklaşımımızı biçimlendiren danışmanımız Prof. Dr. Selçuk KAVUT'a

teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, bu süreç boyunca bize her zaman destek olan arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

ÖZET

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ARAÇ TESPİTİ VE PARK UYGUNLUĞU ANALİZİ İÇİN

YAPAY ZEKÂ TABANLI SİSTEM

Kentsel alanlarda artan araç yoğunluğu ve yetersiz park altyapısı; sürücülerin

boş park yeri ararken zaman, yakıt ve karbon emisyonu kaybetmesine yol açmakta,

trafik akışını olumsuz etkilemektedir. Mevcut akıllı park sistemlerinin önemli

bir bölümü her park yerine yerleştirilen gömülü sensörlere dayanır; bu yaklaşım

yüksek kurulum ve bakım maliyeti getirmekte, elektrikli araçların yaygınlaşması

ile manyetik sensörlerde güvenilirlik sorunları doğurmaktadır. Bu tez

kapsamında, ek donanım gerektirmeden yalnızca tek bir kamera görüntüsünden

çalışan, park yerlerinin doluluğunu ve uygunluğunu gerçek zamanlı çözümleyen

yapay zekâ tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Sistem, araçları derin öğrenme

tabanlı bir nesne tespit modeliyle saptamakta; boş park yerlerini, boyalı şerit

bulunduğunda ızgara tabanlı, bulunmadığında geometri tabanlı çalışan adaptif bir

yöntemle belirlemektedir. Ters perspektif dönüşümü ile görüntü kuş bakışına

çevrilerek çapraz açı bozulması giderilmekte ve park yerlerinin gerçek metrik

boyutları ölçülmektedir. Ölçülen boyutlar üzerinden aracın boş yere sığıp

sığamayacağı denetlenmekte; çok kriterli bir karar motoru sürücüye en uygun boş

yeri önermektedir. Sisteme ayrıca araç takibi, gece görüşü iyileştirme,

monoküler derinlik kestirimi ve çift yönlü çalışan çevrimdışı sesli asistan gibi

sürücü-asistanı özellikleri entegre edilmiştir. Geliştirilen yöntem, etiketli

test görüntüleri ve sentetik senaryolarla değerlendirilmiş; gündüz ve çizgili

park koşullarında boş/dolu ayrımını yüksek isabetle gerçekleştirmiştir. Sonuçlar,

mevcut kamera altyapısıyla çalışan düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir akıllı

park çözümünün uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Araç Tespiti, Park Yeri Analizi, Derin Öğrenme, Bilgisayarlı

Görü, Ters Perspektif Dönüşümü, Sürücü Destek Sistemleri.

1. GİRİŞ

1.1 Problemin Tanımı ve Önemi

Şehirleşmenin hızlanması ve özel araç sahipliğinin sürekli artması, kentsel

park yönetimini günümüzün en belirgin ulaşım sorunlarından biri hâline

getirmiştir. Sürücüler, özellikle yoğun saatlerde boş bir park yeri bulabilmek

için kayda değer bir süre harcamakta; bu arayış hem gereksiz yakıt tüketimine ve

karbon emisyonuna hem de şehir içi trafiğin daha da yoğunlaşmasına neden

olmaktadır. Boş yer arayan araçların oluşturduğu ek trafik, yalnızca bireysel

zaman kaybıyla sınırlı kalmamakta, tüm ulaşım ağının verimliliğini düşürmektedir.

Bu ihtiyaç, akıllı park sistemleri pazarının dünya genelinde hızla büyümesini

beraberinde getirmiştir. Akıllı park sistemleri pazarının önümüzdeki on yıl

boyunca yüksek bir bileşik büyüme oranıyla genişlemesi ve birkaç katına ulaşması

beklenmektedir [1]. Bu büyüme, park doluluğunu otomatik olarak algılayan,

sürücüyü yönlendiren ve park alanlarını verimli yöneten teknolojilere yönelik

talebin ne denli güçlü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Park doluluğunun otomatik olarak belirlenmesi; dinamik fiyatlandırma, gerçek

zamanlı sürücü yönlendirme, ihlal denetimi ve şehir ölçekli park planlaması gibi

birçok uygulamanın temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu problemin

güvenilir, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir biçimde çözülmesi, hem bireysel

sürücüler hem de şehir yönetimleri açısından doğrudan fayda sağlamaktadır.

1.2 Motivasyon

Park doluluğunu algılamak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri, her

park yerine gömülü sensör (manyetik, ultrasonik veya döngü bobini)

yerleştirmektir. Bu sensörler yüksek doğruluk sunsa da; park yeri başına bir

cihaz gerektirdiklerinden kurulum, kablolama ve bakım maliyetleri hızla

artmakta, sistem büyüdükçe ölçeklenmesi güçleşmektedir. Ayrıca yola gömülen

döngü bobinleri gibi çözümler, kurulum sırasında yol yüzeyinin kazılmasını

gerektirdiğinden son derece müdahaleci ve pahalıdır.

Bu sensör tabanlı yaklaşımların önemli bir kısıtı da elektrikli araçların

yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Hafif gövde yapıları ve verimli tasarımları

nedeniyle elektrikli araçlar, manyetik alanı yalnızca sınırlı ölçüde etkiler; bu

durum, yalnızca manyetometreye dayalı park sensörlerinin güvenilirliğini

düşürmektedir. Buna karşılık kamera tabanlı sistemler, aracın türünden bağımsız

olarak görüntüde araç görüldüğü sürece çalıştığından bu sorunu yaşamaz.

Kamera tabanlı yaklaşımın bir diğer üstünlüğü, tek bir kameranın aynı anda çok

sayıda park yerini izleyebilmesi ve çoğu durumda mevcut güvenlik kamerası

altyapısının yeniden kullanılabilmesidir. Mevcut kameralara bir yapay zekâ

yazılım katmanı ekleyerek ek donanım olmaksızın park analizi yapan ticari

sistemlerin varlığı, bu yaklaşımın endüstriyel olarak da uygulanabilir olduğunu

göstermektedir [2]. Bu tezde geliştirilen sistem de aynı felsefeyi benimsemekte;

ek altyapı gerektirmeden yalnızca kamera görüntüsünden çalışan, düşük maliyetli

ve taşınabilir bir çözüm hedeflemektedir.

1.3 Amaç ve Kapsam

Bu tezin amacı, tek bir kamera görüntüsünden araçları tespit eden, park

yerlerinin doluluğunu ve uygunluğunu gerçek zamanlı çözümleyen ve sürücüyü en

uygun boş yere yönlendiren, yapay zekâ tabanlı bütünleşik bir sistem

geliştirmektir. Sistem, araç tespiti için derin öğrenme tabanlı, gerçek zamanlı

çalışan YOLOv8 nesne tespit modelini [3] kullanmaktadır.

Geliştirilen sistemin kapsamı şu temel yeteneklerden oluşmaktadır:

• Araç tespiti ve sahnedeki araçların takibi,

• Boş park yerlerinin, çizgi durumuna göre ızgara veya geometri tabanlı çalışan

adaptif bir yöntemle belirlenmesi,

• Ters perspektif dönüşümü ile kuş bakışı görünüm elde edilmesi ve park

yerlerinin gerçek metrik boyutlarının ölçülmesi,

• Aracın boş yere sığıp sığamayacağının ölçülen boyutlar üzerinden denetlenmesi,

• Çok kriterli bir karar motoru ile sürücüye en uygun boş yerin önerilmesi,

• Gece görüşü iyileştirme, monoküler derinlik kestirimi ve çift yönlü çevrimdışı

sesli asistan gibi sürücü-asistanı özelliklerinin sunulması.

Çalışma, masaüstü bir uygulama üzerinde, görüntü ve video kaynakları ile gerçek

zamanlıya yakın hızda yürütülecek biçimde tasarlanmıştır. Sistemin gece ve düşük

ışık gibi zorlu koşullardaki doğruluğunun daha da artırılması ve standart

karşılaştırma veri setleri üzerinde geniş ölçekli değerlendirilmesi, ileriye

dönük çalışma olarak konumlandırılmıştır.

1.4 Araştırma Soruları

Bu tez, aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aramaktadır:

1. Tek bir kamera görüntüsünden, ek donanım kullanmadan, park yerlerinin

doluluğu gerçek zamanlı ve güvenilir biçimde belirlenebilir mi?

2. Boyalı şeritlerin bulunduğu ve bulunmadığı park alanlarının her ikisinde de

çalışabilen, duruma göre yöntem değiştiren adaptif bir tespit yaklaşımı

gerçekleştirilebilir mi?

3. Ters perspektif dönüşümü kullanılarak, park yerlerinin gerçek metrik boyutları

yeterli doğrulukta ölçülebilir ve bir aracın boş yere sığıp sığamayacağı

otomatik olarak denetlenebilir mi?

4. Boş yer tespitinin ötesinde, sürücüye en uygun yeri öneren çok kriterli bir

karar mekanizması tasarlanabilir mi?

1.5 Özgün Katkılar

Literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğu, park yeri analizini yalnızca

"dolu/boş" ikili sınıflandırması olarak ele almaktadır. Bu tezde geliştirilen

sistem, söz konusu temel yeteneği aşan ve birbirini tamamlayan birden çok katkıyı

tek bir gerçek zamanlı işlem hattında birleştirmektedir:

• Adaptif tespit: Sistem, sahnede boyalı şerit bulunup bulunmadığına göre ızgara

tabanlı ve geometri tabanlı yöntemler arasında otomatik olarak geçiş yaparak,

hem çizgili otoparklarda hem de çizgisiz yol kenarı park alanlarında

çalışabilmektedir.

• Gerçek metrik ölçüm ve sığma denetimi: Ters perspektif dönüşümü sayesinde park

yerlerinin gerçek boyutları ölçülmekte ve aracın o yere sığıp sığamayacağı

denetlenmektedir. Bu yetenek, salt doluluk bilgisinin ötesine geçerek doğrudan

sürücüye yönelik somut bir karar sunmaktadır.

• Çok kriterli yönlendirme: Boş yerler arasından, manevra zorluğu, yakınlık ve

uygunluk gibi ölçütler birlikte değerlendirilerek en uygun olan sürücüye

önerilmektedir.

• Bütünleşik sürücü asistanı: Araç takibi, gece görüşü iyileştirme, monoküler

derinlik kestirimi ve çift yönlü çevrimdışı sesli asistan tek bir uygulamada bir

araya getirilerek bütüncül bir kullanıcı deneyimi sağlanmaktadır.

1.6 Tezin Organizasyonu

Tezin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. İkinci bölümde, park yeri tespiti

alanındaki akademik çalışmalar, kullanılan yöntemler, veri setleri ve piyasadaki

ticari sistemler incelenerek geliştirilen sistemin literatürdeki yeri ortaya

konmaktadır. Üçüncü bölümde, projede kullanılan teknolojiler ve temel yöntemler

açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde, sistemin mimarisi ve bileşenleri ayrıntılı

olarak ele alınmaktadır. Beşinci bölümde, sistemin yazılımsal gerçekleştirimine

ilişkin ayrıntılar sunulmaktadır. Altıncı bölümde, deneysel değerlendirme yöntemi

ve elde edilen bulgular paylaşılmaktadır. Yedinci bölümde ise genel

değerlendirme yapılarak gelecek çalışmalar tartışılmaktadır.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Bu bölümde, kamera tabanlı park yeri tespiti alanında bugüne kadar yapılmış

akademik çalışmalar, kullanılan yöntemler ve veri setleri ile piyasadaki ticari

sistemler incelenmekte; ardından geliştirilen sistemin literatürdeki yeri ortaya

konmaktadır. Çalışmaya yön veren temel yaklaşım, sıfırdan özgün bir yöntem

aramak yerine alandaki köklü çözümleri iyi kavrayıp onların üzerine inşa

etmektir.

2.1 Problemin Tanımı

Park yeri yönetimi problemi, literatürde genellikle üç alt göreve ayrılmaktadır:

park yeri konumunun tespiti (görüntüde hangi bölgelerin park yeri olduğu),

doluluk sınıflandırması (her park yerinin dolu mu boş mu olduğu) ve araç sayımı.

Bilgisayarlı görü tabanlı park yönetimi üzerine yapılan sistematik bir derleme,

bu alt görevlerin ve kullanılan kamu veri setlerinin alanın çekirdeğini

oluşturduğunu; dinamik fiyatlandırma, sürücü yönlendirme ve otomatik denetim gibi

uygulamaların bu temel üzerine kurulduğunu ortaya koymaktadır [4]. Bu tezde

geliştirilen sistem, söz konusu alt görevlerin tamamını ele almakta; araçları

tespit etmekte, park yerlerini belirlemekte ve doluluk ile uygunluk kararını

üretmektedir.

2.2 Derin Öğrenme Öncesi Yöntemler

Derin öğrenme yaygınlaşmadan önce park doluluğu tespiti, büyük ölçüde el yapımı

özniteliklere ve klasik görüntü işleme tekniklerine dayanıyordu. Öne çıkan üç

temel yaklaşım şunlardır:

Arka plan çıkarma (background subtraction) yönteminde, sabit kameranın gördüğü

"boş park yeri" görüntüsü referans alınır; sonraki karelerde bu referanstan

farklılaşan piksel bölgeleri araç olarak kabul edilir. Yöntem kavramsal olarak

basit olsa da ışık değişimlerine, gölgelere ve hava koşullarına karşı son derece

hassastır.

İkinci yaklaşımda, görüntüden Yönlü Gradyan Histogramları (HOG) gibi el yapımı

öznitelikler çıkarılır ve bunlar Destek Vektör Makinesi (SVM) gibi bir

sınıflandırıcıya verilir [5]. HOG el yapımı bir öznitelik çıkarıcı olduğundan,

farklı açı ve ışık koşullarında tutarsız davranma eğilimindedir.

Üçüncü yaklaşımda, park çizgileri Hough dönüşümü ile tespit edilerek her bölgenin

doluluğu denetlenir [6]. Hough dönüşümü kontrollü ortamlarda iyi çalışsa da

çizgiler aşınmış, kirli veya gölgeli olduğunda başarısız olmaktadır. İlginç bir

biçimde, Hough dönüşümü gibi klasik teknikler güncel sistemlerde tamamen

terk edilmemiş; bu tezde olduğu gibi derin öğrenme bileşenleriyle birlikte,

çizgi tespiti amacıyla hâlâ etkin biçimde kullanılmaktadır.

Bu yöntemlerin ortak sınırı, kontrollü koşullarda makul sonuçlar verirken gerçek

dünya senaryolarına geçildiğinde performanslarının belirgin biçimde

düşmesidir.

2.3 Derin Öğrenme ile Gelen İki Ana Paradigma

Derin öğrenmenin bu alana girmesiyle birbirinden ayrılan iki temel paradigma

ortaya çıkmıştır; bu iki yaklaşım arasındaki seçim, sistemin tüm mimarisini

belirlemektedir.

Birinci paradigma, bölge sınıflandırmadır (patch-based classification). Bu

yaklaşımda her park yerine karşılık gelen küçük bir görüntü kırpılır ve bir

evrişimli sinir ağı ile "dolu" ya da "boş" olarak sınıflandırılır. Yöntem yüksek

doğruluk verse de, park yeri konumlarının önceden bilinmesini gerektirir; kamera

açısı değiştiğinde veya kamera söküldüğünde tüm park yeri koordinatlarının

yeniden etiketlenmesi gerekir.

İkinci paradigma, nesne tespiti ve örtüşme analizidir. Bu yaklaşımda bir nesne

dedektörü tüm görüntüyü işler; tespit edilen araçların konumları ile önceden

tanımlı park yeri sınırları arasındaki örtüşme (IoU) hesaplanarak doluluk

kararı verilir. Bu yöntem daha esnektir, çünkü park yeri konumları bir kez

tanımlanır ve sonraki karelerdeki araç tespitleri otomatik olarak

karşılaştırılır. Bu tezde geliştirilen sistem temel olarak ikinci paradigmaya

dayanmakla birlikte, sabit poligon tanımına bağımlı kalmak yerine boş yerleri

araçların geometrik dizilişinden ve park şeritlerinden adaptif biçimde çıkararak

bu yaklaşımı genişletmektedir.

2.4 Literatürdeki Önemli Çalışmalar

2.4.1 PKLot Veri Seti ve Erken CNN Uygulamaları (2015)

PKLot veri setinin yayımlanması, alanda bir dönüm noktası olmuştur [7]. Bu

çalışmada her park yeri küçük bir görüntü olarak kırpılmış ve bir evrişimli sinir

ağıyla dolu/boş olarak sınıflandırılmıştır. Güneşli havada %99'a yakın, yağmurlu

havada %95 dolayında doğruluk elde edilmiş; böylece derin öğrenmenin klasik

yöntemlere üstünlüğü açıkça gösterilmiştir. PKLot, alandaki standart karşılaştırma

veri seti olma özelliğini hâlâ korumaktadır.

2.4.2 mAlexNet ve Akıllı Kamerada Tespit (Amato vd., 2017)

Amato ve arkadaşları, akıllı kameraların kendi üzerinde çalışabilecek kadar hafif,

AlexNet'e kıyasla çok daha küçük bir evrişimli ağ olan mAlexNet'i tasarlamış ve

CNRPark-EXT veri setini yayımlamışlardır [8]. Çalışma, kamera üzerinde dağıtık

işleme (edge computing) yaklaşımının bu alandaki öncülerinden biri olmuştur.

2.4.3 CarNet — Genişletilmiş Evrişim (Nurullayev ve Lee, 2019)

Standart evrişimli ağların küçük nesneleri kaçırma eğilimini gidermek amacıyla

Nurullayev ve Lee, genişletilmiş evrişim (dilated convolution) tabanlı CarNet

mimarisini önermiştir [9]. Her park yeri için 54×32 piksellik girdi kullanan

model, hem PKLot hem de CNRPark-EXT üzerinde önceki yöntemleri geride bırakarak

%97'nin üzerinde ortalama doğruluğa ulaşmıştır.

2.4.4 Geliştirilmiş MobileNetV3 ve Dikkat Mekanizması (Yuldashev vd., 2023)

Yuldashev ve arkadaşları, hem hafif hem de yüksek doğruluklu bir model elde

etmek için MobileNetV3 mimarisini dikkat mekanizmaları (CBAM) ve verimli evrişim

bloklarıyla geliştirmiştir [10]. PKLot alt kümelerinde %99'un üzerinde doğruluk

bildiren çalışma, 2023 itibarıyla alandaki en yüksek sınıflandırma

doğruluklarından birini ortaya koymuştur.

2.4.5 APSD-OC — Otomatik Park Yeri Tespiti (Grbić ve Koch, 2023)

Park yeri koordinatlarının manuel etiketlenmesi sorununa sistematik bir çözüm

getiren APSD-OC, iki aşamalı bir yapı önermiştir [11]. İlk aşamada YOLOv5 ile

tespit edilen araçların merkezleri bir homografi matrisi aracılığıyla kuş bakışı

görünüme dönüştürülerek kümelenmekte ve park yeri sınırları otomatik

belirlenmektedir; ikinci aşamada her park yeri ResNet34 tabanlı bir

sınıflandırıcıya verilmektedir. Bu çalışma, homografi tabanlı kuş bakışı

dönüşümünün park yeri analizinde kullanımına dair önemli bir referanstır.

2.4.6 PakLoc ve PakSta — İş Yükünün Azaltılması (Nguyen ve Sartipi, 2024)

Nguyen ve Sartipi, park yerlerini otomatik konumlandıran (PakLoc) ve doluluk

durumunu belirleyen (PakSta) iki bileşenli bir sistem önermiş; PKLot üzerinde

yaptıkları çalışmada insan iş yükünü yaklaşık %94 oranında azalttıklarını

göstermişlerdir [12]. Bu çalışma, otomasyonun sağladığı iş yükü azalmasını

sayısal olarak ortaya koyması bakımından öne çıkmaktadır.

2.4.7 YOLO Sürümlerinin Karşılaştırılması ve Piksel Tabanlı ROI (da Luz vd., 2024)

da Luz ve arkadaşları, kendi oluşturdukları veri seti üzerinde YOLOv8, YOLOv9,

YOLOv10 ve YOLOv11 sürümlerini karşılaştırmış ve tespit sonrası her park

yerinin piksel düzeyinde doluluk oranını hesaplayan piksel tabanlı bir ilgi

bölgesi (ROI) tekniği önermiştir [13]. Bu çalışma, YOLO ile araç tespiti ve

bölgesel doluluk analizini birleştirmesi bakımından bu teze en yakın

referanslardan biridir.

2.4.8 Gerçek Zamanlı Yasadışı Park Tespiti (Xie vd., 2017)

Xie ve arkadaşları, SSD tabanlı bir dedektörü araç tespiti için optimize ederek

gerçek zamanlı bir yasadışı park tespit sistemi geliştirmiş; %99 doğruluk ve

25 FPS hız bildirmiştir [14]. Çalışma, tespit edilen araçların konum takibi ile

ihlal süresinin hesaplanabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

2.5 Geçici Araç ve Park Edilmiş Araç Ayrımı

Park alanından yalnızca geçen bir araç da nesne dedektörü tarafından tespit

edilebilir ve sistemi yanlış "dolu" kararına yönlendirebilir. Bu pratik sorunun

çözümü, ardışık karelerde aynı aracın takip edilmesinden geçer: park edilmiş

araç ardışık karelerde aynı konumda kalırken, geçen araç birkaç kare sonra

sahneyi terk eder.

Bu amaçla geliştirilen başlıca takip algoritmaları şunlardır. SORT, Kalman

filtresi ve Macar algoritmasını birleştiren hızlı bir yöntemdir; ancak örtüşme

durumlarında araç kimliğini kaybedebilir [15]. DeepSORT, SORT'a derin öğrenme

tabanlı görsel benzerlik özniteliği ekleyerek örtüşen araçlarda kimlik

tutarlılığını artırır [16]. ByteTrack ise düşük güven skorlu tespitleri de

ikincil bir eşleştirme adımında değerlendirerek kimlik kayıplarını önemli ölçüde

azaltır [17]. Bu algoritmaların park ihlali takibinde kullanımına örnek olarak,

YOLOv8 ile takip algoritmalarını birleştirerek park süresi ihlallerini saptayan

bir çalışma gösterilebilir [18]. Bu tezde geliştirilen sistemde de, araçların

ardışık karelerde takip edilmesi ve hareketli araçların park sırasından

ayrıştırılması için ego-hareket telafili bir takip bileşeni kullanılmaktadır.

2.6 YOLO Sürümleri ve Araç Tespiti

YOLO (You Only Look Once) ailesi, nesne tespitini tek geçişli bir regresyon

problemi olarak ele alarak gerçek zamanlı tespitin önünü açmıştır [19]. Sonraki

sürümler, doğruluk ve hız dengesini sürekli iyileştirmiştir. Park tespiti

bağlamında yapılan karşılaştırmalar, daha büyük modellerin (ör. YOLOv9e) COCO

üzerinde daha yüksek ortalama isabet (mAP) sunduğunu, buna karşılık küçük

modellerin (ör. YOLOv8n) çok daha düşük gecikme ile kaynak kısıtlı cihazlarda

gerçek zamanlı çalışabildiğini göstermektedir [13]. Bu tezde, sınırlı bir GPU

üzerinde gerçek zamanlı çalışabilmesi nedeniyle hafif YOLOv8n modeli [3] tercih

edilmiştir.

2.7 Benchmark Veri Setleri

Alandaki çalışmaların büyük çoğunluğu, standart karşılaştırma veri setleri

üzerinde değerlendirme yapmaktadır. PKLot, üç farklı park alanından çekilmiş

yaklaşık 12.400 görüntü ve 695.900 etiketli park yeri örneği içerir; güneşli,

bulutlu ve yağmurlu hava koşullarını kapsar [7]. CNRPark-EXT, dokuz farklı kamera

açısından çekilmiş yaklaşık 150.000 etiketli görüntü ile farklı aydınlatma,

gölge ve kısmi örtülme senaryolarını içerir ve modelin genelleme kapasitesini

ölçmek için daha zorlu bir veri seti sunar [8]. PS2.0 ise surround-view

kameralardan elde edilmiş 12.165 görüntü içerir; ancak yalnızca park yeri

tespitini kapsar, doluluk bilgisi sunmaz [20].

2.8 Sensör Tabanlı ve Kamera Tabanlı Sistemler

Park doluluğu tespitinde sensör tabanlı ve kamera tabanlı olmak üzere iki temel

yaklaşım yarışmaktadır. Manyetik, ultrasonik ve döngü bobini gibi sensörler park

yeri başına yüksek doğruluk sunar; ancak her park yeri için ayrı cihaz

gerektirdiklerinden kurulum ve bakım maliyetleri yüksektir, ölçeklenmeleri

güçtür. Döngü bobinleri ayrıca yol yüzeyinin kazılmasını gerektirdiğinden son

derece müdahalecidir.

Kamera tabanlı sistemler ise tek bir kamera ile birden fazla park yerini

izleyebilir ve çoğu durumda mevcut güvenlik kamerası altyapısıyla çalışabilir.

Bu sistemlerin hava ve ışık koşullarına karşı daha hassas olması, yazılımsal

iyileştirmelerle kısmen telafi edilebilmektedir. Kamera tabanlı yaklaşımın

gelecekteki en önemli üstünlüklerinden biri elektrikli araç uyumudur: hafif

gövdeleri nedeniyle manyetik alanı yalnızca sınırlı ölçüde etkileyen elektrikli

araçlar manyetik sensörlerin güvenilirliğini düşürürken, kamera tabanlı sistemler

aracın türünden bağımsız olarak çalışmaya devam eder.

2.9 Piyasadaki Ticari Sistemler

Akademik çalışmaların yanı sıra, park yönetimi alanında olgunlaşmış ticari

sistemler de bulunmaktadır. ETH Zürih çıkışlı Parquery, mevcut kameralara bir

yapay zekâ katmanı ekleyerek ek altyapı gerektirmeden araç tespiti, doluluk

analizi ve ihlal tespiti yapmakta; tek bir görüntüde yüzlerce park yerini

izleyebilmektedir [2]. Quercus Technologies, zemine gömülü sensör kullanmadan

çalışan "sanal döngü" teknolojisi ve plaka tanıma yetenekleriyle öne çıkmakta;

60'tan fazla ülkede on binin üzerinde kuruluma sahiptir [21]. Bosch, araç

sensörlerinden toplanan veriyle oluşturulan topluluk tabanlı park haritası,

otomatik vale park ve kamera üzerinde işleme yapan edge yapay zekâ kameraları

olmak üzere birden çok yaklaşımı bir arada yürütmektedir [22]. Metropolis,

bilgisayarlı görü tabanlı temassız ödeme sistemleriyle aracı plakasından tanıyıp

otomatik ücretlendirme yapmaktadır [23]. Hikvision, çok sayıda kameranın

görüntüsünü merkezi bir yapay zekâ modeliyle işleyerek park doluluk haritası

çıkarmakta ve plaka tanıma ile bütünleşik çalışmaktadır [24]. Dahua ise WizMind

yapay zekâ platformuyla araç türü, rengi ve plakasını eş zamanlı tespit

edebilmektedir [25].

Bu sistemlerin tamamında ortak olan teknik akış, bu tezde geliştirilen sistemle

büyük ölçüde örtüşmektedir: kamera görüntüsü, araç tespiti, bölge analizi ve

doluluk kararı. Farklılıklar ölçek, donanım kalitesi ve plaka tanıma veya dinamik

fiyatlandırma gibi ek katmanlarda ortaya çıkmaktadır.

2.10 Projenin Literatürdeki Yeri

Yapılan inceleme, geliştirilen sistemin literatürdeki konumunu net biçimde

ortaya koymaktadır. Sistem, alandaki güncel yaklaşımlarla aynı temel akışı

benimsemekle birlikte, birkaç yönüyle ayrışmaktadır.

Güçlü yönler:

• Güncel ve hafif bir nesne tespit modeli (YOLOv8n) [3] kullanılarak gerçek

zamanlı çalışma hedeflenmiştir.

• Literatürdeki çalışmaların çoğu yalnızca dolu/boş ikili sınıflandırması

yaparken, geliştirilen sistem boş yerleri araç dizilişinden ve park

şeritlerinden adaptif biçimde çıkarmakta; ayrıca ters perspektif dönüşümü ile

park yerlerinin gerçek metrik boyutlarını ölçerek aracın sığıp sığamayacağını

denetlemektedir. APSD-OC [11] gibi çalışmalarda kullanılan homografi tabanlı

kuş bakışı dönüşümü, bu sistemde metrik ölçüm ve sığma denetimi amacıyla

genişletilerek kullanılmıştır.

• Sistem, geçici araçları park edilmiş araçlardan ayırmak için ego-hareket

telafili bir araç takibi içermektedir; bu yönüyle ByteTrack [17] gibi takip

odaklı çalışmaların ele aldığı sorunu pratik biçimde adreslemektedir.

• Boş yer tespitinin ötesine geçilerek, sürücüye en uygun yeri öneren çok

kriterli bir karar mekanizması ve gece görüşü, monoküler derinlik kestirimi ve

çevrimdışı sesli asistan gibi sürücü-asistanı özellikleri bütünleşik biçimde

sunulmaktadır.

• Açık otopark alanlarından ziyade yol kenarı (on-street) park senaryolarına da

odaklanılması, literatürde görece az çalışılmış bir alana katkı sağlamaktadır.

Geliştirmeye açık yönler:

• Sistem henüz PKLot veya CNRPark-EXT gibi standart benchmark veri setleri

üzerinde geniş ölçekli olarak değerlendirilmemiştir.

• Boş/dolu kararı ağırlıklı olarak geometrik ve örtüşme tabanlı yöntemlere

dayanmaktadır; kendi verisiyle eğitilen bir doluluk sınıflandırıcısı (CNN)

henüz devreye alınmamıştır.

• Gece ve yağmur gibi zorlu koşullardaki başarım, gündüz koşullarına kıyasla

sınırlıdır ve ileriye dönük çalışma olarak ele alınmaktadır.

Sonuç olarak geliştirilen sisteme en yakın akademik referans, YOLO ile araç

tespiti ve bölgesel doluluk analizini birleştiren da Luz vd. (2024) [13]

çalışmasıdır; ticari referans olarak ise mevcut kameraya yapay zekâ ekleyerek

ek altyapı gerektirmeyen Parquery [2] benimsenmiştir. Otomatik park yeri tespiti

için APSD-OC [11] ve araç takibi için ByteTrack [17], ileriye dönük geliştirme

açısından yol gösterici çalışmalar olarak değerlendirilmektedir.

3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YÖNTEMLER

Bu bölümde, geliştirilen sistemin dayandığı programlama dili, kütüphaneler,

derin öğrenme modelleri ve temel görüntü işleme yöntemleri tanıtılmaktadır. Her

teknoloji, sistemdeki somut kullanım amacıyla birlikte ele alınmaktadır.

3.1 Programlama Dili: Python

Sistemin tamamı, bilimsel hesaplama ve yapay zekâ uygulamalarında yaygın olarak

tercih edilen Python programlama dili [26] ile geliştirilmiştir. Python'un zengin

kütüphane ekosistemi, derin öğrenme, görüntü işleme ve arayüz geliştirmenin tek

bir teknoloji yığını altında bütünleştirilmesini sağlamıştır. Projede modüler bir

yapı benimsenmiş; algılama, geometri, park mantığı, arayüz, sesli asistan ve

değerlendirme bileşenleri ayrı paketler hâlinde düzenlenmiştir.

3.2 Derin Öğrenme Altyapısı: PyTorch

Derin öğrenme modellerinin yüklenmesi ve çıkarsaması için PyTorch kütüphanesi

[27] kullanılmıştır. Hem nesne tespit modeli hem de monoküler derinlik ve

sürülebilir alan modelleri PyTorch üzerinde çalışmaktadır. Sistem, donanımda

CUDA destekli bir GPU bulunduğunda otomatik olarak GPU'yu kullanmakta, bunun

mümkün olmadığı durumlarda CPU'ya düşmektedir. GPU mevcut olduğunda yarı kesinlik

(FP16) ile çıkarım yapılarak hız artırılmaktadır.

3.3 Nesne Tespiti: YOLOv8

Araç tespiti, gerçek zamanlı nesne tespiti için geliştirilmiş YOLOv8 modeliyle

[3] gerçekleştirilmektedir. Hesaplama yükünün düşük tutulması ve sınırlı bir GPU

üzerinde dahi gerçek zamanlı çalışılabilmesi için modelin en hafif sürümü olan

YOLOv8n tercih edilmiştir. Model, COCO veri seti [28] üzerinde önceden eğitilmiş

ağırlıklarla kullanılmakta; bu veri setindeki otomobil, motosiklet, otobüs ve

kamyon sınıflarına ait tespitler süzülerek yalnızca araçlar değerlendirilmektedir.

Sistemde YOLOv8'in kendi sınıf-içi tespit bastırması (NMS) yetersiz kaldığı bir

durum ayrıca ele alınmıştır: aynı araç bazen birden çok sınıfta (örneğin hem

otomobil hem kamyon) tespit edilerek çift sayılabilmektedir. Bu sorunu gidermek

için, tespitler sınıf-bağımsız bir bastırma adımından geçirilmekte; yüksek güven

skorlu kutu korunurken, onunla yüksek oranda örtüşen düşük güvenli kutular elenir.

Ek olarak, görüntü alanına oranla çok küçük kalan "kamyon" tespitleri sezgisel

bir kuralla yeniden otomobil olarak sınıflandırılarak yanlış sınıflandırmaların

önüne geçilmektedir. Sistem, projeye özgü sentetik veriyle ince ayar yapılmış

modellerin (0-tabanlı sınıf düzeniyle) yüklenmesini de desteklemektedir.

3.4 Görüntü İşleme: OpenCV

Görüntü işleme işlemlerinin tamamı OpenCV kütüphanesi [29] ile

gerçekleştirilmektedir. Renk uzayı dönüşümleri, eşikleme, morfolojik işlemler,

perspektif dönüşümü ve çizim işlemleri bu kütüphane üzerinden yürütülmektedir.

Sistemde OpenCV'nin sağladığı birkaç temel yöntem öne çıkmaktadır.

Kenar tespiti için Canny algoritması [30] kullanılmaktadır; bu yöntem, park

şeritlerinin kenarlarını belirginleştirmek amacıyla çizgi tespit aşamasında

uygulanır. Park çizgilerinin doğrusal segmentlere dönüştürülmesinde olasılıksal

Hough dönüşümü [6] kullanılmaktadır. Düşük ışık ve gece koşullarında görüntü

kontrastını iyileştirmek için ise Kontrast Sınırlı Uyarlamalı Histogram

Eşitleme (CLAHE) yöntemi [31] uygulanmaktadır; bu yöntem, görüntüyü yerel

bölgelere ayırarak her bölgenin kontrastını ayrı ayrı dengeler ve böylece aşırı

parlama oluşturmadan karanlık bölgeleri belirginleştirir.

3.5 Sayısal Hesaplama: NumPy

Tüm dizi ve matris işlemleri, vektörel ölçüm hesapları ve geometrik dönüşümler

NumPy kütüphanesi [32] ile gerçekleştirilmektedir. Slot skorlama, ölçek kestirimi

ve homografi hesapları gibi sayısal yoğun işlemler saf NumPy ile yazılarak dış

bağımlılık en aza indirilmiş ve bu bileşenlerin bağımsız test edilebilirliği

sağlanmıştır.

3.6 Görsel Arayüz: PyQt5

Kullanıcı arayüzü, Qt çatısının Python bağlayıcısı olan PyQt5 [33] ile

geliştirilmiştir. Arayüz; canlı görüntü ve video oynatımı, denetim panelleri,

kuş bakışı ve şematik harita görünümleri ile sesli asistan denetimini tek bir

masaüstü uygulamasında bir araya getirmektedir. Ağır görüntü işleme adımları,

arayüzün yanıt vermesini engellememesi için ayrı iş parçacıklarında

yürütülmektedir.

3.7 Monoküler Derinlik Kestirimi: MiDaS

Tek kameradan derinlik bilgisi elde etmek için MiDaS monoküler derinlik kestirim

modeli [34] kullanılmaktadır. Stereo kamera veya LiDAR gerektirmeden, her piksel

için göreli bir derinlik haritası üretilmektedir. Üretilen derinlik haritası,

zamansal bir üstel hareketli ortalama ile 0–1 aralığına normalize edilerek

kareler arası kararlılık sağlanır. Derinlik bilgisi sistemde iki amaçla

kullanılır: aynı yatay hizada görünmesine rağmen farklı uzaklıkta bulunan

nesnelerin ayırt edilmesi ve ters perspektif dönüşümünün çapraz açı

belirsizliğini azaltacak biçimde tamamlanması. Model, ağır olduğundan ve indirme

gerektirdiğinden isteğe bağlıdır; yüklenemediğinde sistem derinlik bilgisi

olmadan zarif biçimde çalışmaya devam eder.

3.8 Sesli Etkileşim: Vosk ve Sinirsel Metinden Sese Dönüşüm

Sistem, sürücüyle çift yönlü sesli etkileşim kurabilmektedir. Sürücünün sesli

komutları, çevrimdışı çalışan Vosk konuşma tanıma araç takımı [35] ile metne

dönüştürülmekte; internet bağlantısı gerektirmeden, anahtar kelime eşleştirmesiyle

ilgili komuta haritalanmaktadır. Sistemin sesli yanıtları ise, doğal ve

anlaşılır bir Türkçe ses üreten sinirsel metinden sese dönüşüm hizmeti (edge-tts)

[36] ile seslendirilmekte; çevrimdışı durumlar için işletim sistemi tabanlı bir

yedek seslendirme motoruna düşülmektedir. Bu sayede sürücü, gözünü yoldan

ayırmadan sistemle etkileşebilmektedir.

3.9 Sürülebilir Alan Segmentasyonu: YOLOPv2

Boş yer analizinin yalnızca gerçek yol yüzeyiyle sınırlı kalması ve kaldırım,

refüj veya bina gibi yol-dışı alanların dışlanması için, sürücü-kamera alanında

eğitilmiş YOLOPv2 panoptik sürüş algısı modeli [37] kullanılmaktadır. Model, yol

yüzeyini ve şerit çizgilerini segment ederek güvenilir bir yol maskesi üretir.

Hesaplama maliyeti nedeniyle bu maske seyrek aralıklarla güncellenip önbelleğe

alınır; sahne yavaş değiştiğinden bu yaklaşım gerçek zamanlı çalışmayı

korumaktadır. Model bulunmadığında sistem, klasik renk uzayı tabanlı bir yol

maskesine düşmektedir.

3.10 Ters Perspektif Dönüşümü ve Homografi

Çapraz açılı kamera görüntülerinde, aynı hizadaki farklı derinlikteki nesneler

üst üste binmekte ve iki boyutlu ölçüm yalnızca yaklaşık kalmaktadır. Bu sorunu

gidermek için zemin düzlemine ait bir homografi [38] kullanılarak görüntü kuş

bakışı (bird's eye view) görünümüne dönüştürülmektedir. Kuş bakışı görünümde

mesafeler doğrusal hâle geldiğinden, kalibrasyon sırasında verilen gerçek-dünya

boyutları yardımıyla metre/piksel ölçeği sabitlenmekte ve park yerlerinin gerçek

metrik boyutları ölçülebilmektedir. Homografi, ya kullanıcının zemindeki bir

dikdörtgenin dört köşesini işaretlediği manuel kalibrasyonla ya da derinlik

yönünde yakınsayan çizgilerin kaybolma noktasının kestirildiği otomatik

kalibrasyonla kurulmaktadır.

3.11 Değerlendirme ve Test Yığını

Sistemin başarımını ölçmek için ayrı bir değerlendirme altyapısı

geliştirilmiştir. Kesinlik (Precision), duyarlılık (Recall), F1 skoru ve ortalama

isabet (AP) gibi metrikler hesaplanmakta; sonuçların görselleştirilmesinde

Matplotlib kütüphanesi [39] kullanılmaktadır. Değerlendirme altyapısı ayrıca,

algoritmanın geometrik doğruluğunu nesne tespitinden bağımsız ölçmeye yarayan bir

sentetik senaryo üreteci ile bileşenlerin katkısını tek tek ölçen bir ablasyon

çerçevesi içermektedir. Yazılımın doğruluğu ve kararlılığı, pytest çatısı [40]

ile yazılmış kapsamlı bir otomatik test kümesiyle sürekli olarak

doğrulanmaktadır.

4. SİSTEM TASARIMI VE MİMARİSİ

Bu bölümde, geliştirilen sistemin uçtan uca işlem hattı ve bu hattı oluşturan

bileşenler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Sistem, ardışık ve birbirini

besleyen modüllerden oluşan bir boru hattı (pipeline) olarak tasarlanmıştır;

her modül belirli bir alt görevden sorumludur ve bir sonraki modüle girdi

sağlar.

4.1 Genel İşlem Hattı

Sistemin işlem hattı, kamera veya video girdisinin alınmasıyla başlar ve

sürücüye sunulan yönlendirme ile sona erer. Temel akış şu adımlardan oluşur:

Kamera / Video Girdisi

↓

Gece Görüşü İyileştirme (düşük ışıkta kontrast düzeltme)

↓

YOLOv8 Araç Tespiti  →  Sınıf-bağımsız bastırma (çift tespit eleme)

↓

Araç Takibi (ego-hareket telafisi, statik/hareketli ayrımı)

↓

Adaptif Boş-Yer Tespiti

├─ Çizgi varsa → Izgara tabanlı (Hough + füzyon + zamansal oylama)

└─ Çizgi yoksa → Geometri tabanlı (boşluk analizi)

↓

Ters Perspektif Dönüşümü (+ otomatik kalibrasyon)  →  Metrik ölçüm

↓

Sığma Kontrolü  +  Çok-Kriterli Slot Öneri Motoru

↓

Arayüz: Canlı Görüntü + 2B Şematik Harita + Yönlendirme + Sesli Asistan

Bu mimarinin önemli bir tasarım ilkesi, ağır ve isteğe bağlı bileşenlerin

(derinlik, sürülebilir alan, sesli asistan gibi) bulunmadığı durumlarda sistemin

çökmeden, daha temel bir davranışa geçerek çalışmaya devam etmesidir. Bu zarif

bozunma (graceful degradation) ilkesi, sistemin farklı donanım ve koşullarda

kararlı çalışmasını sağlamaktadır.

4.2 Gece Görüşü İyileştirme

İşlem hattının ilk adımı, düşük ışık koşullarında görüntü kalitesini artırmaktır.

Bunun için görüntü, parlaklık (L) ve renk (a, b) bileşenlerinin ayrıştığı LAB

renk uzayına dönüştürülmekte ve yalnızca parlaklık bileşenine Kontrast Sınırlı

Uyarlamalı Histogram Eşitleme (CLAHE) [31] uygulanmaktadır. Bu yöntem, görüntüyü

yerel bölgelere ayırarak her bölgenin kontrastını ayrı dengelediğinden, aşırı

parlama oluşturmadan karanlık bölgeleri belirginleştirir ve sonraki tespit

adımlarının başarımını artırır.

4.3 Araç Tespiti ve Sınıf-Bağımsız Bastırma

İyileştirilen görüntü, araç tespiti için YOLOv8 modeline [3] verilmektedir.

Model yalnızca otomobil, motosiklet, otobüs ve kamyon sınıflarındaki nesneleri

döndürecek biçimde süzülür. Her tespit için sınırlayıcı kutu, güven skoru ve

sınıf bilgisi üretilir. YOLOv8'in kendi bastırma adımı sınıf-içi çalıştığından,

aynı araç bazen birden çok sınıfta tespit edilip çift sayılabilmektedir; bu durumu

gidermek için tespitler, yüksek güvenli kutunun korunup onunla yüksek oranda

örtüşen düşük güvenli kutuların elendiği sınıf-bağımsız bir bastırma adımından

geçirilir. Böylece her fiziksel araç tek bir tespitle temsil edilir.

4.4 Araç Takibi

Park alanından yalnızca geçen araçların yanlışlıkla park sırasına dahil

edilmemesi için, tespit edilen araçlar kareler boyunca takip edilmektedir. Takip,

ardışık karelerdeki kutuların örtüşme (IoU) oranına göre eşleştirilmesiyle

yapılır; her araç için merkez konum geçmişi tutulur.

Sürücü kamerası gibi hareketli kameralarda, kameranın kendi hareketi araçların

sahte yer değiştirmesi olarak görünür ve park etmiş araçların hareketli

sanılmasına yol açabilir. Bu sorunu çözmek için ego-hareket telafisi

uygulanmaktadır: kameranın global hareketi, araç kutularının dışında kalan

bölgelerden seçilen köşe noktalarının seyrek optik akış [41] ile takip

edilmesiyle kestirilir. Köşe noktaları Shi-Tomasi yöntemiyle [42] belirlenir ve

araç bölgeleri maskelenerek yalnızca arka planın hareketi ölçülür; tüm

vektörlerin medyanı alınarak kameranın yer değiştirmesi elde edilir. Bu yer

değiştirme, araç geçmişlerinden çıkarılarak araçların gerçek hareketi yalıtılır.

Bir aracın statik (park etmiş) sayılması için, son karelerdeki konum geçmişinin

yer değiştirmesi, araç boyutuna oranlı bir eşiğin altında kalmalıdır; bu hesapta

uç değerler budanarak tespit gürültüsüne karşı dayanıklılık sağlanır. Yalnızca

yeterince uzun süredir görülen ve statik olan araçlar park sırası oluşturur.

Ayrıca her aracın park süresi izlenmekte ve YOLO'nun anlık olarak kaçırdığı

araçlar, takip tarafından kısa süre canlı tutularak tespit kararlılığı

artırılmaktadır.

4.5 Adaptif Boş-Yer Tespiti

Sistemin özgün yanlarından biri, boş yer tespitini sahnenin özelliklerine göre

uyarlamasıdır. Her karede sahnede yeterli ve güvenilir boyalı şerit bulunup

bulunmadığına bakılır ve buna göre iki yöntemden biri seçilir. Anlık geçişlerin

yol açacağı titremeyi önlemek için, mod seçimi bir geçmiş penceresi üzerinden

histerezisle yumuşatılır: çizgi modu yalnızca yeterli karede tutarlı biçimde

şerit görüldüğünde devreye girer, şerit güveni düştüğünde geometri moduna geri

dönülür.

4.5.1 Çizgi Tabanlı Izgara Yöntemi

Boyalı şeritlerin bulunduğu otoparklarda, zemindeki şeritlerden park ızgarası

çıkarılır. Şeritler önce HSV renk uzayında beyaz ve sarı boya maskeleriyle

vurgulanır; bu maske, asfalt dokusunun ürettiği yanıltıcı kenarları eleyerek

gerçek boya işaretlerini hedefler. Ardından Canny [30] kenarları ile birleştirilen

maske üzerinde olasılıksal Hough dönüşümü [6] uygulanarak çizgi segmentleri

bulunur. Segmentler dikey ve yatay olarak ayrılır, konumları bir boyutlu

kümelemeyle birleştirilir ve yoğunluk profilinin ağırlık merkezine göre alt-piksel

hassasiyetle iyileştirilir. Çizgi konumları kareler arasında zamansal füzyonla

kararlı hâle getirilir; elde edilen ızgara hücrelerinin her biri bir slot

oluşturur. Slotların doluluğu, araç kutularıyla örtüşme oranına göre belirlenir

ve sonuç zamansal oylama ile yumuşatılır: her slot kareler arasında eşleştirilip

son karelerin oy çoğunluğuna göre boş/dolu durumu kararlı hâle getirilir. Bu

yöntem, perspektifin kalktığı kuş bakışı görünümde en yüksek doğruluğu verir.

4.5.2 Geometri Tabanlı Boşluk Analizi

Boyalı şeridin bulunmadığı yol kenarı ve düzensiz park alanlarında, boş yerler

araçların geometrik dizilişinden çıkarılır. Statik araçlar, alt kenarlarının

düşey konumuna göre park sıralarına kümelenir; aynı düşey hizada olup aralarında

yol genişliği kadar boşluk bulunan sıralar ayrı şeritlere bölünür. Sistem, park

düzenini paralel ve dik olarak ayırt eder; dik park durumunda araçların yandan mı

yoksa önden mi görüldüğü, kutu en-boy oranlarının medyanına göre belirlenir.

Komşu araçlar arasındaki ve sıra uçlarındaki boşluklar değerlendirilerek bir

araç sığacak genişlikteki aralıklar boş yer olarak işaretlenir. Perspektif

bozulmasını telafi etmek için araç genişlik ve yükseklikleri, yatay konuma göre

doğrusal bir model ile kestirilir; böylece sahnenin farklı bölgelerindeki ölçek

değişimi hesaba katılır. Aday boş yerler ayrıca yol yüzeyi denetiminden geçirilir:

sürülebilir alan maskesi (veya klasik renk tabanlı yol maskesi) dışındaki, çim

veya kaldırım gibi bölgelere düşen adaylar elenir; engel denetimi ile araç-dışı

engellerin bulunduğu alanlar da reddedilir.

4.6 Ters Perspektif Dönüşümü ve Otomatik Kalibrasyon

Çapraz açılı görüntülerde metrik ölçümün doğru yapılabilmesi için zemin düzlemi

bir homografi [38] ile kuş bakışı görünüme dönüştürülür. Homografi iki yolla

kurulabilir. Manuel kalibrasyonda kullanıcı, zemindeki bir dikdörtgenin (örneğin

bir park yeri sınırının) dört köşesini işaretler ve dikdörtgenin gerçek-dünya

boyutlarını girer. Otomatik kalibrasyonda ise, derinlik yönünde uzanıp kuş

bakışında paralelleşmesi gereken çizgiler tespit edilir; bu çizgilerin en küçük

kareler yöntemiyle bulunan kesişim noktası (kaybolma noktası) kullanılarak bir

yamuk çıkarılır ve bu yamuk bir dikdörtgene eşlenerek homografi hesaplanır.

Yeterli çizgi bulunamadığında sistem, araç tabanlı bir yedek kalibrasyona veya

manuel kalibrasyona düşer.

4.7 Gerçek Metrik Ölçüm ve Ölçek Kestirimi

Kuş bakışı görünümde perspektif bozulması ortadan kalktığından, metre/piksel

ölçeği görüntünün her yerinde sabittir. Kalibrasyon sırasında verilen gerçek

boyutlardan bu ölçek hesaplanır ve park yerlerinin gerçek metrik boyutları

ölçülebilir. Ölçeğin kalibrasyon olmadan da kestirilebilmesi için sistem,

sınıfı bilinen araçların (otomobil, otobüs vb.) bilinen gerçek boyutlarını

referans alarak görüntüdeki piksel boyutlarından ölçek çıkarımı yapar. Araç

kutuları kuş bakışı düzlemine aktarılırken, yükseklik kaynaklı bozulmayı önlemek

amacıyla yalnızca zeminle temas eden alt köşeler projekte edilir; aracın derinlik

boyutu ise metrik araç uzunluğu üzerinden kurgulanır.

4.8 Sığma Kontrolü

Boş bir yerin yalnızca var olması değil, sürücünün aracının o yere sığması da

önemlidir. Metrik ölçüm sayesinde her boş yerin gerçek genişliği hesaplanır ve

sürücünün aracının boyutlarıyla karşılaştırılır. Boş yerin genişliği, araç

genişliğine güvenli bir manevra payı eklenecek biçimde yeterliyse yer "sığar",

aksi hâlde "sığmaz" olarak işaretlenir ve kullanıcıya metre cinsinden alan

genişliğiyle birlikte sunulur.

4.9 Çok Kriterli Slot Öneri Motoru

Sistem, boş yerleri yalnızca listelemek yerine, sürücü için en uygun olanı çok

kriterli bir skorla önerir. Her boş yer için dört ölçüt değerlendirilir: manevra

zorluğu (yerin genişliğinin araç enine oranı), yakınlık (kamera/sürücü

referansına piksel mesafe), genişlik payı (rahat sığma marjı) ve çıkışa yakınlık.

Bu ölçütler ağırlıklı olarak birleştirilerek her yer için 0–100 aralığında bir

skor üretilir ve en yüksek skorlu yer önerilir. Ayrıca önerinin gerekçesi ("kolay

manevra", "geniş slot", "yakın mesafe", "çıkışa yakın" gibi) insan-okunur bir

metinle açıklanır. Bu bileşen, salt doluluk bilgisinin ötesine geçerek sisteme

bir karar destek niteliği kazandırır.

4.10 Öğrenilen Slot Belleği ve Şematik Park Haritası

Sistem, gerçek park yerlerinin konumlarını zamanla öğrenen bir bellek bileşeni

içerir. Bir araç yeterince uzun süre aynı konumda statik kaldığında, kapladığı

alan kalıcı bir park yeri olarak kaydedilir; sonraki karelerde bu yerin durumu,

mevcut araç kutularıyla örtüşme karşılaştırması yapılarak güncellenir. Böylece

geometrik kestirimle elde edilen ilk tahmin, gözleme dayalı olarak zamanla

kalibre edilir. Park alanının genel durumu ayrıca iki boyutlu bir şematik harita

(dijital ikiz) üzerinde gösterilir; bu harita, boş ve dolu yerleri kuşbakışı bir

düzende özetleyerek sürücüye sahnenin bütününü sunar.

4.11 Monoküler Derinlik Entegrasyonu

Çapraz açıda aynı yatay hizada görünmesine rağmen farklı uzaklıkta bulunan

nesnelerin ayrıştırılması için monoküler derinlik kestirimi [34] kullanılır.

Üretilen göreli derinlik haritası yardımıyla iki bölgenin aynı derinlik düzleminde

olup olmadığı denetlenebilir; bu bilgi, ters perspektif dönüşümünü tamamlayarak

park sırası kümelemesinin ve boşluk analizinin güvenilirliğini artırır.

4.12 Sesli Asistan

Sistem, sürücüyle çift yönlü sesli etkileşim kurar. Sürücünün sesli komutları

çevrimdışı çalışan Vosk konuşma tanıma araç takımıyla [35] metne dönüştürülür ve

anahtar kelime eşleştirmesiyle yalnızca uygulamada gerçekten karşılığı bulunan

eylemlere ("boş yer bul", "kuş bakışı", "gece görüşü", "değerlendir" gibi)

haritalanır. Komutun yürütülmesinin ardından sistem, doğal bir Türkçe sesle

seslendirilen sinirsel metinden sese dönüşüm [36] ile sözlü bir geri bildirim

verir; çevrimdışı durumlar için işletim sistemi tabanlı bir yedek seslendirme

motoruna düşülür. Bu sayede sürücü, gözünü yoldan ayırmadan sistemle

etkileşebilir.

4.13 Tasarım Kararları ve Gerekçeleri

Sistemin mimarisi birkaç temel ilke üzerine kurulmuştur. Birincisi, zarif

bozunmadır: derinlik, sürülebilir alan ve sesli asistan gibi ağır veya isteğe

bağlı bileşenler bulunmadığında sistem hata vermek yerine daha temel bir davranışa

geçer. İkincisi, çekirdek karar bileşenlerinin (slot skorlama, ölçek kestirimi,

geometri hesapları) dış bağımlılık olmadan saf sayısal kodla yazılmasıdır; bu,

bileşenlerin bağımsız ve güvenilir biçimde test edilebilmesini sağlar. Üçüncüsü,

gerçek zamanlı çalışmanın korunmasıdır: ağır modeller seyrek aralıklarla çağrılıp

önbelleğe alınır, görüntü işleme adımları arayüzü bloke etmemek için ayrı iş

parçacıklarında yürütülür ve sahnenin yavaş değiştiği varsayımından yararlanılır.

5. GERÇEKLEŞTİRİM

Bu bölümde, önceki bölümde tasarımı anlatılan sistemin yazılımsal olarak nasıl

gerçekleştirildiği; gerçek zamanlı çalışmayı sağlayan iş parçacığı yönetimi,

kararlılık teknikleri, perspektif düzeltme ve kullanıcı arayüzü ayrıntılarıyla

ele alınmaktadır.

5.1 Yazılım Mimarisi ve Modülerlik

Sistem, sorumlulukları ayrılmış paketlerden oluşan modüler bir yapıda

geliştirilmiştir. Algılama bileşenleri araç tespiti, takip, çizgi tespiti,

geometri tabanlı boşluk analizi, derinlik ve sürülebilir alan modüllerini;

geometri paketi ters perspektif dönüşümü ve kalibrasyonu; park paketi slot

skorlama, öğrenilen bellek ve doluluk analizini; sesli asistan paketi konuşma

tanıma ve seslendirmeyi; değerlendirme paketi ise metrik, sentetik veri ve

ablasyon araçlarını barındırır. Tüm bu bileşenler, kullanıcı arayüzünü oluşturan

ana pencere tarafından bir araya getirilerek tek bir uygulamada

düzenlenmektedir. Bu ayrışma, her bileşenin bağımsız olarak geliştirilip test

edilebilmesini sağlamaktadır.

5.2 Gerçek Zamanlı İşlem Hattı ve İş Parçacığı Yönetimi

Gerçek zamanlı çalışmanın korunması için işlem hattında birkaç önemli teknik

uygulanmıştır. Video kareleri, arayüzü bloke etmemek amacıyla ayrı bir arka plan

iş parçacığında çözülmektedir; çözülen kareler en fazla bir kare tutan bir kuyruk

üzerinden ana işleme aktarılır. Bu tasarım, arayüzün akıcı kalmasını sağlamanın

yanı sıra, duraklatılmış videoda konum değiştirme (seek) sırasında oluşabilecek

çözücü hatalarını da önlemektedir: konum değiştirildiğinde kuyruk temizlenip

okuma ertelenerek kararlı bir geçiş sağlanır.

Araç tespiti, görüntü işleme hattının en maliyetli adımıdır. Bu nedenle video ve

kamera modunda, YOLO çıkarımı her karede değil, belirli bir kare aralığında bir

çalıştırılır; ara karelerde önceki çıkarım sonuçları önbellekten kullanılır

(kare atlama). Böylece görüntü akıcılığı korunurken hesaplama yükü belirgin

biçimde azaltılır. Ek olarak, ilgi bölgesi tanımlandığında görüntü yalnızca o

bölgeyle sınırlanarak (kırpma) işlenir ve tespit koordinatları sonradan tam

çerçeveye geri taşınır; bu da gereksiz hesaplamayı ortadan kaldırır.

Hesaplama açısından ağır olan sürülebilir alan segmentasyonu, ana işlemeyi

yavaşlatmaması için ayrı bir arka plan iş parçacığında yürütülür ve sonucu

önbelleğe alınır; sahne yavaş değiştiğinden bu maske yalnızca belirli aralıklarla

yenilenir. Benzer biçimde, otomatik ters perspektif kalibrasyonu da belirli

sayıda çıkarım karesinde bir güncellenerek kameranın yönelimindeki değişimlere

uyum sağlar.

5.3 Kararlılık Teknikleri

Canlı görüntüde tespitlerin kare-kare titremesini azaltmak için birden çok

kararlılık tekniği bir arada kullanılmaktadır. Çizgi tabanlı slot tespitinde,

slotların doluluk durumu zamansal oylama ile yumuşatılır; her slot kareler

arasında eşleştirilip son karelerin oy çoğunluğuna göre kararlı hâle getirilir.

Elde-çekim kameralarda görüntünün titremesi, tek seferlik ters perspektif

kalibrasyonunu ve kare-arası eşleştirmeleri geçersiz kılabilir. Bu durumu telafi

etmek için bir video sabitleme bileşeni geliştirilmiştir: her kare, bir referans

kareye ORB öznitelikleri [43] çıkarılıp eşleştirilerek ve aykırı eşleşmeler

RANSAC [44] ile elenip bir homografi kestirilerek hizalanır. Böylece arka planda

ters perspektif dönüşümü ve ızgara hizalaması geçerli kalır; bu adım yalnızca

görsel bir iyileştirme değil, sistemin geometrik doğruluğunu koruyan teknik bir

önlemdir. Yeterli öznitelik veya eşleşme bulunamadığında kare olduğu gibi

geçirilerek sistemin kararlılığı korunur.

Kullanıcının gereksiz biçimde sık uyarılmaması için uyarı sistemi de bir

kısıtlama (throttle) mekanizmasıyla çalışır; aynı türden uyarılar belirli bir

süre içinde yalnızca bir kez gösterilir.

5.4 Perspektif Düzeltme ve Yan Görüş Ele Alımı

Çapraz açılı görüntülerde araç sınırlayıcı kutuları, aracın yan profilini de

içerecek biçimde gerçek ön/arka genişliğinden daha geniş çıkabilir; bu durum

komşu boş yerlerin hatalı biçimde dolu sayılmasına yol açabilir. Bunu önlemek

için, tespit edilen araç kutuları aracın görünüm açısına göre düzeltilir:

kutunun en-boy oranından aracın ne kadar yandan göründüğü kestirilir ve fazlalık

yan bölge kırpılarak ön profil genişliğine indirgenir.

Bu düzeltmenin kendisinin sorun yaratabildiği bir durum özellikle ele alınmıştır.

Araç tamamen yandan görüldüğünde, sınırlayıcı kutunun kenarları zaten aracın

gerçek ön ve arka tamponlarına karşılık gelir; bu durumda kırpma uygulanması,

boş yer kutularının aracın gerçek sınırlarının içine doğru kaymasına neden olur.

Bu nedenle, aracın neredeyse tamamen yandan göründüğü tespit edildiğinde kırpma

adımı atlanmakta ve kutu olduğu gibi korunmaktadır. Bu iyileştirme, yandan

görülen dik park senaryolarında boş yer sınırlarının doğru belirlenmesini

sağlamıştır.

5.5 Kullanıcı Arayüzü

Kullanıcı arayüzü, sistemin tüm yeteneklerini tek bir masaüstü uygulamasında bir

araya getirir. Ana görünümde canlı görüntü veya video, tespit edilen araçlar ve

boş/dolu yerlerle birlikte gösterilir; boş yerler yeşil, dolu yerler kırmızı

renkle ayırt edilir. Yan panellerde gece görüşü, kuş bakışı görünüm, derinlik

modu, ilgi bölgesi seçimi ve kalibrasyon gibi denetimler bulunur. Park alanının

genel durumu, iki boyutlu bir şematik harita üzerinde kuşbakışı olarak da

özetlenir.

Sesli komutlar ayrı bir iş parçacığında dinlendiğinden, tanınan bir komut

arayüzün ana iş parçacığına güvenli biçimde aktarılarak yürütülür; bu, arayüz

çatısının iş parçacığı güvenliği gereksinimini karşılar. Komut yürütüldükten

sonra kullanıcıya sesli bir geri bildirim verilir. Kullanıcı, aynı işlemleri hem

fare ve klavye hem de sesle gerçekleştirebilir.

5.6 Yapılandırma ve Genişletilebilirlik

Sistemin davranışını belirleyen eşik ve parametreler (güven skoru eşiği,

minimum boşluk oranı, kare atlama aralığı, uyarı süresi gibi) yapılandırılabilir

biçimde tasarlanmıştır. İsteğe bağlı ağır modeller (derinlik, sürülebilir alan)

bulunmadığında sistemin temel davranışa geçmesi sayesinde, uygulama farklı

donanım koşullarında çalışabilmektedir. Modüler yapı, ileride yeni bir doluluk

sınıflandırıcısı veya farklı bir takip algoritması gibi bileşenlerin sisteme

görece kolay eklenebilmesine olanak tanımaktadır.

6. DENEYSEL DEĞERLENDİRME VE BULGULAR

Bu bölümde, geliştirilen sistemin başarımını ölçmek için uygulanan değerlendirme

yöntemi, kullanılan metrikler ve elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Sunulan tüm

sayısal değerler, sistemin değerlendirme altyapısı tarafından üretilen gerçek

ölçüm çıktılarına dayanmaktadır.

6.1 Değerlendirme Yöntemi

Sistemin boş/dolu yer ayrımındaki başarımı iki ayrı ortamda değerlendirilmiştir.

Birincisi, sentetik senaryolardır. Park sahnelerinin prosedürel olarak üretildiği

bu ortamda, her sahnenin doğru cevabı (hangi yerlerin boş, hangilerinin dolu

olduğu) tam olarak bilinmektedir. Sentetik değerlendirmenin amacı, boş-yer

tespit algoritmasının geometrik doğruluğunu, nesne tespit modelinin

hatalarından bağımsız biçimde ölçmektir; böylece algoritmanın kendi başarımı

kontrollü bir ortamda izole edilebilmektedir.

İkincisi, gerçek görüntüler üzerinde yapılan ön doğrulamadır. Bu aşamada az

sayıda gerçek park görüntüsü kullanılarak sistemin gerçek dünya davranışı

gözlemlenmiştir. Gerçek görüntü kümesi küçük olduğundan, bu sonuçlar

istatistiksel bir genelleme değil, bir ön doğrulama olarak değerlendirilmelidir.

6.2 Kullanılan Metrikler

Değerlendirmede, ikili tespit problemleri için standart metrikler kullanılmıştır.

Kesinlik (Precision), sistemin boş dediği yerlerin ne kadarının gerçekten boş

olduğunu; duyarlılık (Recall), gerçekten boş olan yerlerin ne kadarının sistem

tarafından yakalandığını ölçer. F1 skoru, bu iki metriğin harmonik ortalamasıdır.

Ortalama isabet (AP), kesinlik-duyarlılık eğrisi altındaki alanı özetler.

Sayımlar, doğru pozitif (TP), yanlış pozitif (FP) ve yanlış negatif (FN) olarak

raporlanmaktadır.

6.3 Sentetik Senaryo Sonuçları

Prosedürel olarak üretilen sentetik sahneler üzerinde, toplam 268 park yeri

örneği değerlendirilmiştir. Sistem bu örneklerin 221'ini doğru sınıflandırmış,

hiç yanlış pozitif üretmemiş (FP = 0) ve 47 örneği kaçırmıştır (FN = 47). Elde

edilen metrikler Tablo 6.1'de verilmiştir.

Tablo 6.1. Sentetik senaryo değerlendirme sonuçları

| Metrik       | Değer |

|--------------|-------|

| Doğru Pozitif (TP) | 221  |

| Yanlış Pozitif (FP)| 0    |

| Yanlış Negatif (FN)| 47   |

| Kesinlik (Precision)| 1.00 |

| Duyarlılık (Recall) | 0.82 |

| F1 Skoru     | 0.90  |

| Ortalama İsabet (AP)| 0.82 |

Sonuçlar, sistemin kesinliğinin çok yüksek olduğunu göstermektedir: boş olarak

işaretlenen yerlerin tamamı gerçekten boştur, yani sistem dolu bir yeri boş

sanmamaktadır. Bu, bir sürücü yönlendirme uygulaması için kritik bir özelliktir;

çünkü sürücüyü dolu bir yere yönlendirmek, yanlış bir boş yeri atlamaktan daha

sakıncalıdır. Duyarlılığın görece daha düşük olması (0.82), sistemin bazı zorlu

boşlukları (örneğin dar veya kısmen görünen yerleri) ihtiyatlı davranarak

kaçırdığını göstermektedir. Bu davranış, kesinliği yüksek tutmak adına bilinçli

bir dengelemenin sonucudur.

6.4 Ablasyon Çalışması

Sistemin farklı yapılandırmalarının başarıma etkisini incelemek için bir

ablasyon çalışması yürütülmüştür. Üç yapılandırma karşılaştırılmıştır:

duyarlılığı önceleyen agresif, kesinliği önceleyen muhafazakâr ve dengeli bir

temel (baseline) yapılandırma. Sonuçlar Tablo 6.2'de özetlenmiştir.

Tablo 6.2. Yapılandırma karşılaştırması (ablasyon)

| Yapılandırma  | Kesinlik | Duyarlılık | F1   | AP   |

|---------------|----------|------------|------|------|

| Temel         | 1.00     | 0.89       | 0.94 | 0.89 |

| Agresif       | 0.52     | 0.97       | 0.67 | 0.52 |

| Muhafazakâr   | 1.00     | 0.82       | 0.90 | 0.82 |

Tablodan görüldüğü üzere, agresif yapılandırma duyarlılığı en yüksek değere

(0.97) çıkarmakta, ancak çok sayıda yanlış pozitif ürettiğinden kesinliği

ciddi biçimde düşmektedir (0.52). Buna karşılık temel ve muhafazakâr

yapılandırmalar kesinliği tam (1.00) tutmakta; temel yapılandırma duyarlılık ve

kesinlik arasında en iyi dengeyi sağlayarak en yüksek F1 skoruna (0.94)

ulaşmaktadır. Bu sonuçlar, sistemin parametrelerinin kesinlik-duyarlılık dengesi

üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu ve uygulama önceliğine göre

ayarlanabileceğini göstermektedir. Ayrıca, minimum boşluk oranı parametresi

üzerinde bir duyarlılık analizi yapılarak bu parametrenin sonuçlara etkisi

ayrıca incelenmiştir.

6.5 Performans

Sistem, standart bir kişisel bilgisayar üzerinde etkileşimli bir hızda

çalışmaktadır. Gerçek zamanlı çalışmayı korumak için uygulanan kare atlama,

kırpma ve ağır modellerin arka planda seyrek çalıştırılması gibi teknikler

sayesinde, görüntü akıcılığı korunmaktadır. Derinlik ve sürülebilir alan gibi

ağır modüller devre dışı bırakıldığında belirgin bir hızlanma gözlenmektedir; bu

da sistemin, donanım olanaklarına göre başarım ve hız arasında

ölçeklenebileceğini göstermektedir.

6.6 Yazılım Kalitesi

Geliştirilen yazılımın doğruluğu ve kararlılığı, pytest çatısıyla yazılmış

kapsamlı bir otomatik test kümesiyle sürekli olarak doğrulanmaktadır. Mevcut

durumda toplam 273 otomatik test bulunmakta ve bunlar; geometri hesapları, ölçek

kestirimi, slot skorlama, takip, çizgi tespiti, zamansal oylama ve bölge analizi

gibi çekirdek bileşenleri kapsamaktadır. Çekirdek karar bileşenlerinin dış

bağımlılık olmadan saf sayısal kodla yazılmış olması, bu testlerin hızlı ve

güvenilir biçimde çalışmasını sağlamaktadır.

6.7 Niteliksel Sonuçlar

Sayısal değerlendirmenin yanı sıra, sistemin çıktıları görsel olarak da

incelenmiştir. Uygulama; boş ve dolu yerleri renkli kutularla ayırarak sayım

yapabilmekte, kuş bakışı görünümde park yerlerinin metrik boyutlarını

gösterebilmekte, aracın boş yere sığıp sığamayacağını metre cinsinden alan

genişliğiyle birlikte belirtebilmekte ve park alanının genel durumunu iki boyutlu

şematik harita üzerinde özetleyebilmektedir. Bu görsel çıktılar, sistemin farklı

park senaryolarında beklenen biçimde çalıştığını doğrulamaktadır.

6.8 Koşula Bağlı Davranış ve Sınırlamalar

Değerlendirme sonuçları, sistemin koşula bağlı davranışına ilişkin önemli

gözlemler ortaya koymaktadır. Gündüz ve boyalı şeritli park koşullarında sistem

yüksek isabetle çalışmakta; özellikle yanlış pozitif üretmeme konusunda güçlü bir

başarım göstermektedir. Buna karşılık, gece ve düşük ışık gibi zorlu koşullarda

araç tespitinin güçleşmesiyle doğruluğun düşmesi beklenmektedir; gece görüşü

iyileştirme bu etkiyi kısmen hafifletse de bu koşullar sistemin başlıca

zorluğunu oluşturmaktadır.

Çalışmanın temel sınırlamaları şunlardır: gerçek görüntüler üzerinde yapılan

değerlendirme küçük bir kümeyle sınırlı kalmış, sistem henüz PKLot [7] gibi

standart benchmark veri setleri üzerinde geniş ölçekli olarak test edilmemiştir.

Bu kapsamlı değerlendirmeler, ileriye dönük çalışma olarak ele alınmaktadır.

7. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

7.1 Genel Değerlendirme

Bu tez kapsamında, tek bir kamera görüntüsünden araçları tespit eden, park

yerlerinin doluluğunu ve uygunluğunu gerçek zamanlı çözümleyen ve sürücüyü en

uygun boş yere yönlendiren, yapay zekâ tabanlı bütünleşik bir sistem

geliştirilmiştir. Sistem; ek donanım gerektirmeden, yalnızca kamera görüntüsünden

çalışacak biçimde tasarlanmış ve bu yönüyle düşük maliyetli, ölçeklenebilir bir

çözüm hedefi gerçekleştirilmiştir.

Geliştirilen sistemin temel yeteneği olan boş/dolu yer ayrımı, sentetik

senaryolarda yüksek kesinlikle (1.00) ve dengeli bir başarımla (F1 = 0.94)

gerçekleştirilmiştir. Sistem, salt doluluk tespitinin ötesine geçerek, ters

perspektif dönüşümü ile park yerlerinin gerçek metrik boyutlarını ölçmekte,

aracın o yere sığıp sığamayacağını denetlemekte ve çok kriterli bir karar

motoruyla en uygun yeri önermektedir. Buna ek olarak araç takibi, gece görüşü

iyileştirme, monoküler derinlik kestirimi ve çift yönlü çevrimdışı sesli asistan

gibi sürücü-asistanı özellikleri tek bir uygulamada bütünleştirilmiştir.

Böylece tezin başında ortaya konan araştırma soruları olumlu biçimde

yanıtlanmıştır: tek bir kameradan ek donanım olmadan park doluluğu güvenilir

biçimde belirlenebilmekte; çizgili ve çizgisiz alanların her ikisinde de çalışan

adaptif bir tespit gerçekleştirilebilmekte; metrik ölçümle sığma denetimi

yapılabilmekte ve sürücüye en uygun yeri öneren çok kriterli bir karar

mekanizması tasarlanabilmektedir.

7.2 Literatürle Karşılaştırma

Geliştirilen sistem, literatürdeki güncel çalışmalarla aynı temel akışı (kamera,

araç tespiti, bölge analizi, doluluk kararı) paylaşmakla birlikte, birkaç yönüyle

ayrışmaktadır. Literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğu yalnızca dolu/boş ikili

sınıflandırması yaparken, bu sistem boş yerleri adaptif biçimde çıkarmakta ve

gerçek metrik ölçümle sığma denetimi sunmaktadır. En yakın akademik referans olan

da Luz vd. (2024) [13] çalışması YOLO ile bölgesel doluluk analizini birleştirir;

bu sistem ise aynı temeli metrik ölçüm, sığma denetimi ve çok kriterli

yönlendirme ile genişletmektedir. Ticari sistemlerden Parquery [2] ile aynı

"mevcut kameraya yapay zekâ ekleme" felsefesi benimsenmiştir. Otomatik park yeri

tespiti açısından APSD-OC [11] yaklaşımı, araç takibi açısından ise ByteTrack

[17] çalışması, sistemin ileriye dönük gelişimi için referans noktaları olarak

değerlendirilmiştir.

7.3 Karşılaşılan Zorluklar

Geliştirme sürecinde çeşitli teknik zorluklarla karşılaşılmıştır. Çapraz açılı

görüntülerde metrik ölçümün doğru yapılabilmesi, ters perspektif dönüşümü ve

ölçek kestiriminin dikkatli biçimde kurgulanmasını gerektirmiştir. Hareketli

kameralarda park etmiş araçların hareketli sanılması sorunu, ego-hareket

telafisi ile çözülmüştür. Boyalı şeridin bulunduğu ve bulunmadığı alanlar

arasında kararlı geçiş yapabilmek için adaptif mod seçiminin histerezisle

yumuşatılması gerekmiştir. Ayrıca, araçların yandan görüldüğü dik park

senaryolarında boş yer sınırlarının doğru belirlenebilmesi için perspektif

düzeltme mantığının bu özel duruma uyarlanması gerekmiştir. Tüm bu zorluklar,

sistemin kararlılığını koruyan çözümlerle ele alınmıştır.

7.4 Gelecek Çalışmalar

Geliştirilen sistem, çeşitli yönlerden ilerletilmeye açıktır. Öncelikli gelecek

çalışmalar şunlardır:

• Öğrenme tabanlı doluluk sınıflandırması: Mevcut sistemde boş/dolu kararı

ağırlıklı olarak geometrik ve örtüşme tabanlı yöntemlere dayanmaktadır. Kendi

verisiyle eğitilen hafif bir evrişimli sinir ağı doluluk sınıflandırıcısı —

örneğin MobileNetV2 [45] gibi verimli bir mimari — eklenerek, özellikle gece

ve zorlu hava koşullarında doğruluğun artırılması hedeflenmektedir.

• Gelişmiş araç takibi: Geçici ve park edilmiş araçların ayrımını daha da

güçlendirmek için ByteTrack [17] gibi güncel bir çok-nesneli takip algoritması

entegre edilebilir.

• Standart veri setleri üzerinde değerlendirme: Sistemin PKLot [7] gibi standart

benchmark veri setleri üzerinde geniş ölçekli olarak test edilmesi ve

literatürdeki çalışmalarla doğrudan karşılaştırılması planlanmaktadır.

• Çoklu kamera füzyonu: Birden çok kameranın görüntüsü birleştirilerek tüm park

alanının tek bir bütünleşik haritada izlenmesi sağlanabilir.

• İşlem hattının hızlandırılması: Modellerin niceleme (quantization) ve

optimizasyon teknikleriyle hızlandırılarak gömülü (edge) cihazlarda daha yüksek

kare hızında çalıştırılması hedeflenmektedir.

7.5 Kapanış

Sonuç olarak bu tez, yalnızca bir kamera kullanarak, ek altyapı gerektirmeden

park yeri analizi, gerçek metrik ölçüm ve sürücü yönlendirmesi gerçekleştiren

bütünleşik bir sistem ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, mevcut kamera

altyapısıyla çalışan düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir akıllı park çözümünün

uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Önerilen gelecek çalışmalarla birlikte

sistemin, gerçek dünya koşullarındaki başarımının daha da artırılması ve akıllı

şehir uygulamalarına entegre edilebilecek olgunluğa ulaştırılması

mümkündür.

KAYNAKLAR

Kaynaklar, tez metninde ortaya çıkış sırasına göre numaralandırılmıştır.

(Kılavuz Ek 5 biçimi: ikiden fazla yazarda ilk iki isim alınıp diğerleri için

"v.d." kullanılır.)

[1] Spherical Insights & Consulting, (2024), "Global Smart Parking Systems

Market Size, Trends and Forecast to 2035", Pazar Araştırma Raporu,

https://www.sphericalinsights.com

[2] Parquery AG, (2024), "Smart Parking with Artificial Intelligence",

https://parquery.com

[3] Jocher, G., Chaurasia, A. v.d., (2023), "Ultralytics YOLOv8",

https://github.com/ultralytics/ultralytics

[4] de Almeida, P.R.L., Alves, J.H. v.d., (2022), "A systematic review on

computer vision-based parking lot management applied on public datasets",

Expert Systems with Applications, Vol.198, 116731.

[5] Dalal, N. ve Triggs, B., (2005), "Histograms of oriented gradients for

human detection", IEEE CVPR 2005, San Diego, pp.886-893.

[6] Duda, R.O. ve Hart, P.E., (1972), "Use of the Hough transformation to

detect lines and curves in pictures", Communications of the ACM, Vol.15,

No.1, pp.11-15.

[7] de Almeida, P.R.L., Oliveira, L.S. v.d., (2015), "PKLot – A robust dataset

for parking lot classification", Expert Systems with Applications, Vol.42,

No.11, pp.4937-4949.

[8] Amato, G., Carrara, F. v.d., (2017), "Deep learning for decentralized

parking lot occupancy detection", Expert Systems with Applications, Vol.72,

pp.327-334.

[9] Nurullayev, S. ve Lee, S.W., (2019), "Generalized parking occupancy analysis

based on dilated convolutional neural network", Sensors, Vol.19, No.2, 277.

[10] Yuldashev, Y., Mukhiddinov, M. v.d., (2023), "Parking lot occupancy

detection with improved MobileNetV3", Sensors, Vol.23, No.17, 7642.

[11] Grbić, R. ve Koch, B., (2023), "Automatic vision-based parking slot

detection and occupancy classification", Expert Systems with Applications,

Vol.225, 120147.

[12] Nguyen, T. ve Sartipi, M., (2024), "Smart camera parking system with auto

parking spot detection", ACCV 2024 Workshops, arXiv:2407.05469.

[13] da Luz, G.P.C.P., Massante, T.D.A.S. v.d., (2024), "Smart parking with

pixel-wise ROI selection for vehicle detection using YOLOv8, YOLOv9,

YOLOv10, and YOLOv11", arXiv:2412.01983.

[14] Xie, X., Wang, C. v.d., (2017), "Real-time illegal parking detection system

based on deep learning", arXiv:1710.02546.

[15] Bewley, A., Ge, Z. v.d., (2016), "Simple online and realtime tracking",

IEEE ICIP 2016, Phoenix, pp.3464-3468.

[16] Wojke, N., Bewley, A. v.d., (2017), "Simple online and realtime tracking

with a deep association metric", IEEE ICIP 2017, Beijing, pp.3645-3649.

[17] Zhang, Y., Sun, P. v.d., (2022), "ByteTrack: Multi-object tracking by

associating every detection box", ECCV 2022, Tel Aviv, pp.1-21.

[18] Sharma, N., Baral, S. v.d., (2023), "Parking time violation tracking using

YOLOv8 and tracking algorithms", Sensors, Vol.23, No.13, 5843.

[19] Redmon, J., Divvala, S. v.d., (2016), "You only look once: Unified,

real-time object detection", IEEE CVPR 2016, Las Vegas, pp.779-788.

[20] Zhang, L., Huang, J. v.d., (2018), "Vision-based parking-slot detection: A

DCNN-based approach and a large-scale benchmark dataset", IEEE Transactions

on Image Processing, Vol.27, No.11, pp.5350-5364.

[21] Quercus Technologies, (2024), "BirdWatch & QAI Smart Parking Systems",

https://www.quercus-technologies.com

[22] Bosch Mobility, (2024), "Automated Valet Parking and Community-Based

Parking", https://www.bosch-mobility.com

[23] Metropolis Technologies, (2024), "Computer Vision-Based Parking Payment",

https://www.metropolis.io

[24] Hikvision, (2024), "Guanlan Large AI Model and Smart Parking Solutions",

https://www.hikvision.com

[25] Dahua Technology, (2024), "WizMind AI Parking Management",

https://www.dahuasecurity.com

[26] Van Rossum, G. ve Drake, F.L., (2009), Python 3 Reference Manual,

CreateSpace, Scotts Valley.

[27] Paszke, A., Gross, S. v.d., (2019), "PyTorch: An imperative style,

high-performance deep learning library", Advances in Neural Information

Processing Systems 32, pp.8024-8035.

[28] Lin, T.Y., Maire, M. v.d., (2014), "Microsoft COCO: Common objects in

context", ECCV 2014, Zurich, pp.740-755.

[29] Bradski, G., (2000), "The OpenCV library", Dr. Dobb's Journal of Software

Tools, https://opencv.org

[30] Canny, J., (1986), "A computational approach to edge detection", IEEE

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.8, No.6,

pp.679-698.

[31] Zuiderveld, K., (1994), "Contrast limited adaptive histogram

equalization", Graphics Gems IV, Academic Press, pp.474-485.

[32] Harris, C.R., Millman, K.J. v.d., (2020), "Array programming with NumPy",

Nature, Vol.585, No.7825, pp.357-362.

[33] Riverbank Computing, (2024), "PyQt5 Reference Guide",

https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt

[34] Ranftl, R., Lasinger, K. v.d., (2022), "Towards robust monocular depth

estimation: Mixing datasets for zero-shot cross-dataset transfer", IEEE

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.44, No.3,

pp.1623-1637.

[35] Alpha Cephei, (2024), "Vosk Offline Speech Recognition Toolkit",

https://alphacephei.com/vosk

[36] Microsoft, (2024), "Edge Neural Text-to-Speech (edge-tts)",

https://github.com/rany2/edge-tts

[37] Han, C., Zhao, Q. v.d., (2022), "YOLOPv2: Better, faster, stronger for

panoptic driving perception", arXiv:2208.11434.

[38] Hartley, R. ve Zisserman, A., (2004), Multiple View Geometry in Computer

Vision, 2. baskı, Cambridge University Press, Cambridge.

[39] Hunter, J.D., (2007), "Matplotlib: A 2D graphics environment", Computing in

Science & Engineering, Vol.9, No.3, pp.90-95.

[40] Krekel, H., Oliveira, B. v.d., (2004), "pytest: Python test framework",

https://docs.pytest.org

[41] Lucas, B.D. ve Kanade, T., (1981), "An iterative image registration

technique with an application to stereo vision", 7th International Joint

Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Vancouver, pp.674-679.

[42] Shi, J. ve Tomasi, C., (1994), "Good features to track", IEEE CVPR 1994,

Seattle, pp.593-600.

[43] Rublee, E., Rabaud, V. v.d., (2011), "ORB: An efficient alternative to SIFT

or SURF", IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2011,

Barcelona, pp.2564-2571.

[44] Fischler, M.A. ve Bolles, R.C., (1981), "Random sample consensus: A

paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated

cartography", Communications of the ACM, Vol.24, No.6, pp.381-395.

[45] Sandler, M., Howard, A. v.d., (2018), "MobileNetV2: Inverted residuals and

linear bottlenecks", IEEE CVPR 2018, Salt Lake City, pp.4510-4520.